🦞

PiClaw OS

KI-Betriebssystem für Raspberry Pi 5 – Handbuch v0.9.0

Installation · Konfiguration · Betrieb · Windows-Build

Stand: März 2026

Inhaltsverzeichnis

# 1. Überblick

PiClaw OS ist ein KI-Betriebssystem für den Raspberry Pi 5. Es verwandelt einen Raspberry Pi in einen dauerhaft laufenden KI-Agenten, der das Gerät vollständig kontrollieren kann – per Chat, Web-Browser, Telegram oder Discord.

Wichtigste Eigenschaften:

- Vollständiger Agentic Loop mit Gedächtnis über Sessions hinweg

- Multi-LLM-Routing: Anthropic, OpenAI, Ollama, lokal (Phi-3)

- Hardware-Layer: Sensoren, I2C-Scanner, Thermisches Routing

- Sub-Agenten: autonome Hintergrundtasks mit Scheduling

- Messaging-Hub: Telegram, Discord, Threema, WhatsApp

- Secure API (Bearer-Token) + Web-Dashboard

- Watchdog: tamper-proof, isolierter System-User

## 1.1 Systemvoraussetzungen

| Komponente | Mindest | Empfohlen |
| --- | --- | --- |
| Hardware | Raspberry Pi 4 (4GB) | Raspberry Pi 5 (8GB) |
| Betriebssystem | Raspberry Pi OS Lite 64-bit | Bookworm (aktuell) |
| Python | 3.11 | 3.12+ |
| Speicher | 8 GB SD | 32 GB SD / USB-SSD |
| RAM (lokales LLM) | 4 GB | 8 GB |
| Netzwerk | WiFi / Ethernet | Ethernet empfohlen |

# 2. Installation

Es gibt zwei Installationswege: der empfohlene Direktinstaller und der Image-Build für ein angepasstes Basis-Image.

## 2.1 Methode A: Direktinstaller (empfohlen)

Kein Image-Build nötig. Funktioniert von Windows, macOS und Linux aus gleichermaßen.

Schritt 1 – Raspberry Pi OS Lite 64-bit flashen:

- Raspberry Pi Imager herunterladen: raspberrypi.com/software

- SD-Karte einlegen

- Betriebssystem: Raspberry Pi OS Lite (64-bit) wählen

- Im Zahnrad-Menü: SSH aktivieren, Benutzername/Passwort setzen

- Auf SD-Karte schreiben

Schritt 2 – SSH einloggen:

ssh pi@raspberrypi.local

Schritt 3 – PiClaw installieren:

curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/youruser/piclaw-os/main/install.sh | sudo bash

# oder lokal (nach git clone):

sudo bash install.sh

Schritt 4 – Einrichten:

piclaw setup

## 2.2 Methode B: Image bauen (mit Docker auf Windows)

⚠  debootstrap läuft nicht nativ unter Windows. Docker Desktop ist der empfohlene Weg.

Voraussetzungen:

- Docker Desktop installiert: docker.com/products/docker-desktop

- Mindestens 20 GB freier Speicher

- Git installiert: git-scm.com/download/win

Schritt 1 – Repository klonen:

# PowerShell

git clone https://github.com/youruser/piclaw-os

cd piclaw-os

Schritt 2 – cloud-init anpassen:

notepad cloud-init\user-data.yml

- SSH Public Key eintragen (Zeile: ssh_authorized_keys)

- Passwort-Hash ersetzen (generieren mit folgendem Befehl):

docker run --rm python:3.11 python3 -c "import crypt; print(crypt.crypt('DeinPasswort', crypt.mksalt(crypt.METHOD_SHA512)))"

- Zeitzone setzen (z.B. Europe/Berlin)

- Telegram-Token eintragen (optional)

Schritt 3 – Image bauen:

.\build\docker-build.ps1

# Mit eigener Größe:

.\build\docker-build.ps1 -Size 8G

Der erste Build dauert 15–30 Minuten. Folgebuilds sind dank Docker-Cache deutlich schneller.

Schritt 4 – SD-Karte flashen:

- Balena Etcher herunterladen: etcher.balena.io

- 'Flash from file' → output\piclaw-os-arm64.img

- SD-Karte auswählen → Flash!

## 2.3 Methode C: Image bauen mit WSL2

Für Nutzer die WSL2 bereits eingerichtet haben.

# In Ubuntu/WSL2-Terminal (WICHTIG: im Linux-Dateisystem, nicht /mnt/c/!)

sudo apt install debootstrap qemu-user-static binfmt-support parted kpartx

cd ~

git clone https://github.com/youruser/piclaw-os && cd piclaw-os

nano cloud-init/user-data.yml   # anpassen

sudo bash build/build.sh

# Ausgabe: ~/piclaw-os/piclaw-os-arm64.img

# Erreichbar unter: \\wsl$\Ubuntu\home\USER\piclaw-os\piclaw-os-arm64.img

# 3. Konfiguration

## 3.1 Einrichtungs-Wizard

Nach der Installation den interaktiven Wizard starten:

piclaw setup

Der Wizard führt durch 5 Schritte: Agent-Name · LLM-Provider · Telegram · API-Token · Soul.

## 3.2 Haupt-Konfiguration

Datei: /etc/piclaw/config.toml

[agent]

name = "PiClaw"           # Name des Agenten

mode = "hybrid"           # local | cloud | hybrid

[llm]

backend  = "anthropic"    # anthropic | openai | ollama | local

model    = "claude-sonnet-4-20250514"

api_key  = "sk-ant-…"

[api]

port       = 7842

secret_key = "auto-generiert"

[messaging]

telegram_token   = ""    # Bot-Token von @BotFather

telegram_chat_id = ""    # Deine User-ID

## 3.3 LLM-Backends

| Provider | Key-Format | Modell-Beispiel | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| Anthropic | sk-ant-… | claude-sonnet-4-20250514 | Empfohlen |
| OpenAI | sk-… | gpt-4o | Alternativ |
| Ollama | – (lokal) | llama3.2 | Eigener Server |
| Phi-3 Mini | – (lokal) | phi3:mini | Kein Key, ~4GB RAM |

Backend und Key über CLI setzen:

piclaw config set llm.backend  anthropic

piclaw config set llm.api_key  sk-ant-XXXXX

piclaw config set llm.model    claude-sonnet-4-20250514

# 4. Bedienung

## 4.1 CLI-Befehle

| Befehl | Beschreibung |
| --- | --- |
| piclaw | Interaktiver KI-Agent (Haupt-Interface) |
| piclaw setup | Ersteinrichtungs-Wizard |
| piclaw doctor | Systemstatus und Diagnose |
| piclaw soul show/edit/reset | Persönlichkeit des Agenten |
| piclaw agent list | Sub-Agenten anzeigen |
| piclaw agent start/stop <n> | Sub-Agenten steuern |
| piclaw model download | Phi-3 Mini herunterladen |
| piclaw messaging test | Messaging-Adapter testen |
| piclaw config token | API-Bearer-Token anzeigen |
| piclaw start/stop/status | Services steuern |

## 4.2 Web-UI

Erreichbar unter: http://piclaw.local:7842

| Tab | Inhalt |
| --- | --- |
| Dashboard | CPU, RAM, Temperatur, Uptime, Services |
| Memory | Speicher-Statistiken und Volltextsuche |
| Agenten | Sub-Agenten erstellen, starten, stoppen, löschen |
| Soul | Persönlichkeit des Agenten live bearbeiten (Ctrl+S) |
| Hardware | Pi-Telemetrie, I2C-Scanner, Sensor-Registry |
| Chat | WebSocket-Chat direkt mit dem Agenten |

## 4.3 Beispiele im Chat

# Hardware-Abfragen:

"Wie warm ist die CPU?"

"Scanne den I2C Bus und zeig mir was angeschlossen ist"

"Füge einen DHT22 auf Pin 4 hinzu, nenn ihn balcony_temp"

"Lies alle Sensoren aus"

# Sub-Agenten:

"Erstelle einen Agenten der täglich um 7 Uhr die Temperatur prüft"

"Stoppe den Agenten temp_monitor"

# System:

"Zeig mir alle laufenden Services"

"Wie viel RAM ist noch frei?"

"Aktualisiere das System"

# 5. Hardware-Layer

Der Hardware-Layer gibt dem Agenten direkten Zugriff auf Pi-spezifische Hardware-Funktionen die psutil nicht kennt.

## 5.1 Pi-Telemetrie (vcgencmd)

- CPU/GPU-Taktfrequenz (tatsächlich, nicht Nennwert)

- Core-Spannung

- Throttle-Status – dekodiert auf Bit-Ebene (Überhitzung, Unterspannung, etc.)

- GPU-Speicher-Split

- Pi-Modell und Seriennummer

# Im Chat:

"Zeig mir die Hardware-Infos des Pi"

# Ausgabe: Modell, RAM, 52.3°C, ARM 1800MHz, Core 0.862V, Throttle: healthy

## 5.2 Sensor-Registry

Named Sensors – der Agent kennt Sensoren per Name, nicht per Adresse:

| Typ | Protokoll | Messgröße | Treiber |
| --- | --- | --- | --- |
| DHT22 / DHT11 | GPIO | Temp + Feuchte | adafruit_dht |
| DS18B20 | 1-Wire | Temperatur (±0.5°C) | Kernel w1 |
| BMP280 / BME280 | I2C | Druck + Temp (+ Feuchte) | smbus2 / bme280 |
| SHT40 / SHT31 | I2C | Temp + Feuchte (hochgenau) | smbus2 |
| BH1750 | I2C | Lux | smbus2 |
| ADS1115 | I2C | 16-Bit ADC (4 Kanäle) | smbus2 |
| INA219 | I2C | Strom / Spannung / Leistung | pi-ina219 |
| HC-SR501 PIR | GPIO | Bewegungserkennung | gpiozero |
| HC-SR04 | GPIO | Ultraschall-Abstand | gpiozero |
| GPIO Input | GPIO | Taster, Schalter, Kontakt | gpiozero |

## 5.3 I2C-Scanner

Scannt I2C-Busse und erkennt ~40 bekannte Geräte automatisch:

# Web-UI → Hardware-Tab → "Scan"

# oder im Chat: "Scanne den I2C Bus"

# Ausgabe-Beispiel:

I2C Bus 1:

★ 0x76: BMP280 – Pressure, temperature

★ 0x3C: SSD1306 – OLED display (128x64)

★ 0x68: DS3231 – Real-time clock

## 5.4 Thermisches LLM-Routing

Der Thermal Manager schützt die Hardware während lokaler LLM-Inferenz:

| Temperatur | Status | Lokales LLM | Verhalten |
| --- | --- | --- | --- |
| < 55°C | 🟢 Cool | ✅ Erlaubt | Normal |
| 55–70°C | 🟡 Warm | ✅ Erlaubt | Überwachung |
| 70–80°C | 🟠 Heiß | ⚡ Cloud bevorzugt | Cloud-Backends priorisiert |
| 80–85°C | 🔴 Kritisch | ❌ Deaktiviert | Erzwingt Cloud-Routing |
| > 85°C | ⚠ Notfall | ❌ Deaktiviert | Telegram-Alert gesendet |

Optional: PWM-Lüftersteuerung via GPIO – aktivieren in /etc/piclaw/config.toml: [hardware] fan_enabled = true

# 6. Sub-Agenten

Sub-Agenten sind autonome KI-Tasks die im Hintergrund laufen. Jeder hat eine Mission, einen Zeitplan und einen eigenen Tool-Scope.

## 6.1 Erstellen

# Im Chat (einfachste Methode):

"Erstelle einen Agenten der täglich um 7 Uhr alle Sensoren ausliest

und mir die Werte per Telegram schickt"

# Via API:

curl -X POST -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \

-H "Content-Type: application/json" \

-d '{"name":"SensorLogger","mission":"...","schedule":"cron:0 7 * * *","notify":true}' \

http://piclaw.local:7842/api/subagents

## 6.2 Zeitpläne

| Format | Beispiel | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| once | once | Einmalig sofort |
| interval:<s> | interval:3600 | Alle 3600 Sekunden (1h) |
| cron:<expr> | cron:0 7 * * * | Täglich 07:00 Uhr |
| continuous | continuous | Dauerschleife (kurze Pause) |

## 6.3 Sandboxing

Sub-Agenten haben eingeschränkte Tool-Rechte:

- Tier 1 – Immer gesperrt: shell_exec, system_reboot, watchdog_stop, rm_recursive, …

- Tier 2 – Standard gesperrt, mit trusted=true freischaltbar: service_stop, gpio_write, …

- Tier 3 – Alle anderen Tools frei verfügbar

Die Einschränkungen schützen vor versehentlicher oder böswilliger Systemzerstörung durch Sub-Agenten.

# 7. Soul-System

Der Soul ist eine Markdown-Datei (/etc/piclaw/SOUL.md) die Persönlichkeit, Aufgabe und Verhalten des Agenten definiert. Ihr Inhalt wird als erstes in jeden System-Prompt injiziert.

## 7.1 System-Prompt Aufbau

Prompt-Reihenfolge:

1. Soul         ← kommt zuerst, nimmt Vorrang

2. Capabilities (Tool-Liste, Gedächtnis-Anweisungen)

3. Context      (Datum, Hostname, Agenten-Name)

## 7.2 Soul bearbeiten

piclaw soul show     # aktuellen Soul anzeigen

piclaw soul edit     # in $EDITOR öffnen

piclaw soul reset    # Standard-Soul wiederherstellen

# Web-UI: Tab 'Soul' → Ctrl+S zum Speichern

## 7.3 Beispiel-Soul

# Mein PiClaw

## Persönlichkeit

Ich bin ein präziser, technischer Assistent für Heimautomatisierung.

Ich antworte immer auf Deutsch. Ich bin direkt und klar.

## Aufgaben

- Sensor-Daten auslesen und interpretieren

- Warnungen senden wenn Grenzwerte überschritten werden

- System-Status im Blick behalten

## Regeln

- Keine Shell-Befehle ohne Bestätigung

- Vor Systemänderungen immer kurz erklären was ich tue

# 8. API-Referenz

Die REST-API läuft auf Port 7842. Alle /api/*-Endpunkte benötigen einen Bearer-Token.

## 8.1 Authentifizierung

# Token anzeigen:

piclaw config token

# HTTP-Request:

curl -H "Authorization: Bearer <TOKEN>" http://piclaw.local:7842/api/stats

# WebSocket:

ws://piclaw.local:7842/ws/chat?token=<TOKEN>

## 8.2 Endpunkte

| Methode | Pfad | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| GET | /health | Gesundheitscheck (keine Auth) |
| GET | /api/stats | CPU, RAM, Temp, Uptime |
| GET | /api/hardware | Pi-Telemetrie (vcgencmd) |
| GET | /api/hardware/thermal | Thermischer Status |
| GET | /api/hardware/i2c | I2C Bus Scanner |
| GET | /api/sensors | Alle Sensoren auflisten |
| POST | /api/sensors | Sensor hinzufügen |
| GET | /api/sensors/{name} | Sensor auslesen |
| DELETE | /api/sensors/{name} | Sensor entfernen |
| GET | /api/subagents | Sub-Agenten auflisten |
| POST | /api/subagents | Sub-Agent erstellen |
| POST | /api/subagents/{n}/run | Sub-Agent sofort ausführen |
| GET | /api/soul | Soul lesen |
| POST | /api/soul | Soul schreiben |
| GET | /api/memory/search?q=… | Gedächtnis durchsuchen |
| WS | /ws/chat?token=… | WebSocket-Chat |

# 9. Sicherheit

## 9.1 API-Authentifizierung

- Bearer-Token: kryptografisch zufällig (43 Zeichen, secrets.token_urlsafe(32))

- Konstanter Zeitvergleich (secrets.compare_digest) – kein Timing-Angriff

- Automatisch im Web-UI injiziert (window.PICLAW_TOKEN)

- Token rotieren: piclaw config set api.secret_key "" && sudo systemctl restart piclaw-api

## 9.2 System-Isolation

- Watchdog läuft als isolierter User (piclaw-watchdog), kann nicht vom Agenten gestoppt werden

- IPC: Watchdog schreibt in /etc/piclaw/ipc/watchdog.db, Haupt-Agent liest nur

- Tamper-proof Log: SQL-Trigger blockieren DELETE/UPDATE im Watchdog-Log

## 9.3 Sub-Agenten Sandboxing

- Tier-1-Tools (system_reboot, shell_exec, watchdog_stop, …) sind immer gesperrt

- Tier-2-Tools (service_stop, gpio_write, …) nur mit trusted=true freischaltbar

## 9.4 Empfehlungen

- SSH-Schlüssel statt Passwort verwenden

- Passwort in cloud-init/user-data.yml vor dem Flashen ändern

- Für Internet-Exponierung: Reverse-Proxy mit TLS vorschalten

- API-Keys nie in Logs – /api/config gibt secret_key nicht zurück

# 10. Watchdog

Der Watchdog läuft als eigenständiger systemd-Service unter dem isolierten User 'piclaw-watchdog'. Er kann nicht vom Haupt-Agenten gestoppt oder modifiziert werden.

## 10.1 Überwachungsintervalle

| Intervall | Prüfung |
| --- | --- |
| Alle 60s | Disk (warn >85%, krit >95%), Temp, RAM (>90%), Services, Heartbeat |
| Alle 300s | SHA-256 Integritätsprüfung der PiClaw-Dateien |
| Täglich 07:00 | Zusammenfassungs-Report via Telegram |

## 10.2 Konfiguration

# /etc/piclaw/watchdog.toml

telegram_token   = ""   # ← eigener Bot (verschieden vom Haupt-Bot!)

telegram_chat_id = ""

temp_warn_c   = 75    # Warnung ab 75°C

temp_crit_c   = 80    # Kritisch ab 80°C

disk_warn_pct = 85    # Disk-Warnung ab 85%

ram_warn_pct  = 90    # RAM-Warnung ab 90%

# 11. Fehlerbehebung

## 11.1 Services

# Status prüfen

piclaw doctor

systemctl status piclaw-api piclaw-agent piclaw-watchdog

# Logs

journalctl -u piclaw-api -f

journalctl -u piclaw-agent -f

# Neustart

piclaw stop && piclaw start

## 11.2 Häufige Probleme

| Problem | Ursache | Lösung |
| --- | --- | --- |
| piclaw: command not found | PATH fehlt | source ~/.bashrc oder /usr/local/bin/piclaw |
| API antwortet nicht | Service nicht gestartet | piclaw start |
| LLM antwortet langsam | Lokales Modell / Pi heiß | Cloud-Backend konfigurieren |
| I2C: No devices found | I2C nicht aktiviert | dtparam=i2c_arm=on in config.txt |
| DHT22 read failed | Timing-Problem | 3× retry, 5cm kurzes Kabel |
| Docker Build scheitert (Win) | Virtualisierung aus | BIOS: Intel VT-x / AMD-V aktivieren |
| WSL2 Build: permission denied | Falsche Partition | Repo in ~/ statt /mnt/c/ klonen |

## 11.3 Diagnose-Befehle

piclaw doctor          # Kompletter Systemcheck

piclaw config token    # API-Token prüfen

vcgencmd get_throttled # Throttle-Status

vcgencmd measure_temp  # GPU-Temperatur

i2cdetect -y 1         # I2C-Geräte anzeigen

ls /sys/bus/w1/devices/ # 1-Wire-Geräte

# 12. Versionshistorie (Auswahl)

| Version | Wichtigste Änderungen |
| --- | --- |
| v0.9.0 | Hardware-Layer (vcgencmd, I2C-Scanner, Sensor-Registry, Thermisches Routing), Setup-Wizard, Docker-Build für Windows |
| v0.8.0 | API-Authentifizierung (Bearer-Token), Sub-Agenten Sandboxing (Tier 1/2), 87 Tests, Web-UI Rewrite |
| v0.7.0 | Soul-System, dynamische Sub-Agenten, cron-Scheduling |
| v0.6.0 | Multi-LLM Routing, Task-Classifier (25 Muster + LLM-Fallback) |
| v0.5.0 | Messaging-Hub (Telegram, Discord, Threema, WhatsApp) |
| v0.4.0 | QMD Hybrid Memory (BM25 + Vektor + Reranking) |
| v0.3.0 | Sub-Agenten, Watchdog (tamper-proof) |
| v0.1.0 | Initialer Release: Agentic Loop, FastAPI, Web-UI |