PiClaw OS

Handbuch v0.15

KI-Betriebssystem für Raspberry Pi 5

März 2026

# 1. Überblick

PiClaw OS verwandelt einen Raspberry Pi in einen autonomen KI-Assistenten, der rund um die Uhr läuft. Der Agent Dameon verarbeitet Nachrichten über Telegram, Discord, WhatsApp und weitere Kanäle, steuert Smart-Home-Geräte via Home Assistant, durchsucht Marktplätze, überwacht das Netzwerk und meldet sich proaktiv bei wichtigen Ereignissen.

## 1.1 Systemvoraussetzungen

| Hardware | Raspberry Pi 5 (empfohlen) oder Pi 4 |
| --- | --- |
| Betriebssystem | Raspberry Pi OS Lite 64-bit (Bookworm oder Trixie) |
| SD-Karte | ≥ 16 GB |
| RAM | 4 GB (8 GB empfohlen für lokale Modelle) |
| Python | 3.11 oder höher (getestet: 3.13.5) |
| Internetverbindung | Benötigt für Installation und Cloud-LLM |

## 1.2 Hauptfunktionen

| Multi-LLM-Routing | Kimi K2 (NVIDIA NIM), Nemotron, Anthropic Claude, OpenAI, Ollama, Gemma 2B lokal |
| --- | --- |
| Messaging Hub | Telegram, Discord, Threema, WhatsApp, MQTT |
| Home Assistant | REST + WebSocket, 11 Tools, Echtzeit-Push-Events |
| Marktplatz-Crawler | Kleinanzeigen.de, eBay.de, Websuche – nur neue Inserate |
| Netzwerk-Monitor | LAN-Scan via nmap, neue Geräte erkennen, Telegram-Alert |
| Proaktiver Agent | Morgenbriefing, Abendcheck, Schwellwert-Monitoring |
| Hybrid Memory | BM25 + Vektorsuche (QMD), persistente Fakten |
| Watchdog | Dienst- und Hardware-Überwachung |
| Web-Dashboard | 8 Tabs: Dashboard · Memory · Agenten · Soul · Hardware · Metriken · Kamera · Chat |
| Installer Sub-Agent | Dameon kann Software autonom installieren (mit Nutzer-Bestätigung) |
| Tandem Browser | Autonomes Browser-Steuern, Formularausfüllen, Webseiten lesen |

# 2. Installation

## 2.1 Methode A – GitHub Clone (empfohlen)

Diese Methode benötigt eine aktive SSH-Verbindung zum Pi und Internetzugang.

git clone https://github.com/RainbowLabsInc/PiClawOS.git

cd PiClawOS/piclaw-os

sudo bash install.sh

## 2.2 Methode B – SD-Karte (offline)

- piclaw-sdcard.zip entpacken

- Den Ordner piclaw/ auf die bootfs-Partition der SD-Karte kopieren

- piclaw/piclaw.conf öffnen und optionale Werte eintragen

- SD-Karte einlegen, Pi starten, 60 Sekunden warten

- SSH verbinden (das -t Flag ist Pflicht):

ssh -t pi@piclaw.local

- Installer starten:

# Raspberry Pi 5:

sudo bash /boot/firmware/piclaw/install.sh

# Raspberry Pi 4:

sudo bash /boot/piclaw/install.sh

## 2.3 Ersteinrichtung

Nach der Installation den Konfigurations-Wizard starten:

piclaw setup

Der Wizard führt durch folgende Schritte:

- Agent-Name und Modus konfigurieren

- LLM-Backend auswählen (NVIDIA NIM, Anthropic, OpenAI, lokal)

- Weitere LLM-Backends registrieren (mit Zweck-Auswahl)

- Telegram-Bot konfigurieren

- Home Assistant verbinden (optional)

- Proaktiver Agent aktivieren

- Soul-Datei bearbeiten

## 2.4 Systemstatus prüfen

piclaw doctor

# 3. LLM-Konfiguration

## 3.1 Unterstützte Anbieter

| NVIDIA NIM (Kimi K2) | nvapi-... – Empfohlen. Kimi K2 als Haupt-Backend. |
| --- | --- |
| NVIDIA NIM (Nemotron) | nvapi-... – Zweites Backend, automatisch registriert. |
| Anthropic Claude | sk-ant-... – Hochwertige Cloud-Alternative. |
| OpenAI GPT | sk-... – Alternative Cloud. |
| Ollama (lokal) | Kein Key – Eigener Server auf dem Pi oder im Netzwerk. |
| Gemma 2B (offline) | Kein Key – Lokal auf dem Pi, kein Internet nötig. |
| Phi-3 Mini (offline) | Kein Key – Stärkeres lokales Modell (~2.2 GB). |
| TinyLlama (offline) | Kein Key – Kleinstes Modell, sehr schnell (~0.7 GB). |

## 3.2 Fallback-Reihenfolge

Wenn ein Backend nicht erreichbar ist, wechselt Dameon automatisch:

- API 1: Kimi K2 (NVIDIA NIM) – Haupt-Backend, Priorität 8

- API 2: Nemotron (NVIDIA NIM) – Zweites Backend, Priorität 6

- Lokal: Gemma 2B – Offline-Fallback mit Hinweis an den Nutzer

## 3.3 Lokale Modelle herunterladen

piclaw model download               # Gemma 2B Q4 (Standard, ~1.6 GB)

piclaw model download phi3-mini-q4  # Phi-3 Mini (~2.2 GB)

piclaw model download tinyllama-q4  # TinyLlama (~0.7 GB, schnellstes)

## 3.4 Registry verwalten

piclaw llm list                    # Alle registrierten Backends anzeigen

piclaw llm add --name mein-backend \

--provider openai \

--model moonshotai/kimi-k2-instruct-0905 \

--api-key nvapi-... \

--base-url https://integrate.api.nvidia.com/v1 \

--priority 8 --tags coding,reasoning

piclaw llm remove <name>           # Backend entfernen

piclaw llm update <name> --model <neues-modell>

Im Chat kann ein Backend direkt angesprochen werden:

[you] @nemotron Schreib mir ein Python Hello World

# 4. Messaging

## 4.1 Telegram

Telegram ist der primäre Kommunikationskanal. Alle Nachrichten werden an Dameon weitergeleitet und beantwortet.

- Bot erstellen: @BotFather in Telegram → /newbot

- Token und Chat-ID in piclaw setup eintragen

- Watchdog-Bot: separater Bot für Hardware-Alerts (eigener Token empfohlen)

## 4.2 Weitere Kanäle

| Discord | Bot-Token + Channel-ID in piclaw setup eintragen |
| --- | --- |
| WhatsApp | Access Token (Meta Cloud API) + Verify Token |
| Threema | Threema-Gateway-ID und API-Key |
| MQTT | Broker-URL, Port, Topic-Präfix, optional TLS |

# 5. Netzwerk-Monitor

Der Netzwerk-Monitor scannt das lokale Netzwerk und meldet neue oder unbekannte Geräte.

## 5.1 Tools

| network_scan | Alle Geräte im LAN per nmap scannen |
| --- | --- |
| port_scan | Offene Ports eines bestimmten Geräts prüfen |
| check_new_devices | Nur neue (bisher unbekannte) Geräte melden |

## 5.2 Voraussetzung

sudo apt install nmap

## 5.3 Beispiel im Chat

[you] Scan mein Heimnetzwerk

[Dameon] Ich scanne das Netzwerk 192.168.178.0/24...

Gefunden: 12 Geräte. 1 neues Gerät: 192.168.178.55 (unbekannt)

# 6. Installer Sub-Agent

Dameon kann Software autonom installieren. Jede Installation wird dem Nutzer zuerst zur Bestätigung vorgelegt.

## 6.1 Verwendung

Im Chat den @installer Präfix nutzen:

[you] @installer Installiere Tandem aus github.com/hydro13/tandem-browser

[Dameon] Installer-Subagent wurde gestartet.

Plan: git clone + pip install -e .

Fortfahren? [j/N]

## 6.2 Unterstützte Quellen

- GitHub-Repositories (Whitelist vertrauenswürdiger Repos)

- pip-Pakete

- apt-Pakete (mit sudo)

## 6.3 Sicherheit

Jeder Schritt wird vom Watchdog überwacht. Ohne explizite Nutzer-Bestätigung wird nichts installiert. Der Installer-Subagent läuft in einer isolierten Umgebung.

# 7. Tandem Browser (v0.19 – in Entwicklung)

Der Tandem Browser gibt Dameon die Fähigkeit, Webseiten autonom aufzurufen, zu navigieren und Inhalte zu extrahieren.

## 7.1 Tools

| browser_open(url) | Webseite öffnen |
| --- | --- |
| browser_click(selector) | Element anklicken (CSS-Selektor) |
| browser_read() | Seiteninhalt als Text extrahieren |
| browser_screenshot() | Screenshot erstellen |

## 7.2 Scrapling

Ergänzend zu Tandem wird Scrapling für adaptives Web Scraping eingesetzt:

- Cloudflare Bypass out of the box (StealthyFetcher)

- Adaptives Element-Tracking – findet Elemente auch nach Website-Redesign

- CSS / XPath / Text / Regex Selektoren

# 8. Home Assistant

PiClaw OS integriert sich vollständig mit Home Assistant über REST + WebSocket.

## 8.1 Konfiguration

piclaw setup  → Schritt 'Home Assistant'

Benötigt: HA-URL (z.B. http://192.168.1.10:8123) + Long-Lived Access Token

## 8.2 Verfügbare Tools

| ha_get_state | Zustand einer Entity abfragen |
| --- | --- |
| ha_list_entities | Alle Entities auflisten |
| ha_turn_on/off/toggle | Gerät ein-/ausschalten |
| ha_set_temperature | Thermostat-Temperatur setzen |
| ha_media | Mediensteuerung (Play, Pause, Lautstärke) |
| ha_summary | Zusammenfassung aller wichtigen Zustände |
| ha_trigger_automation | Automation ausführen |
| ha_run_script | Skript starten |
| ha_call_service | Beliebigen Service aufrufen |
| emergency_network_off | Netzwerk-Notabschaltung (v0.17) |

# 9. Web-Dashboard

Das Web-Dashboard ist über Port 7842 erreichbar:

http://piclaw.local:7842

oder mit der IP-Adresse:

http://192.168.178.120:7842

## 9.1 Tabs

| Dashboard | Systemübersicht, CPU/RAM/Temp, Service-Status |
| --- | --- |
| Memory | Gespeicherte Fakten durchsuchen und verwalten |
| Agenten | Sub-Agenten erstellen, starten, stoppen und löschen |
| Soul | Persönlichkeitsdatei (SOUL.md) direkt im Browser bearbeiten |
| Hardware | I2C-Scan, GPIO, Sensoren, Kamera |
| Metriken | Live-Charts: CPU-Temperatur, RAM, CPU-Auslastung |
| Kamera | Live-Snapshot, KI-Bildbeschreibung |
| Chat | Direkter Chat mit Dameon im Browser |

## 9.2 API-Token

piclaw config token   # Token anzeigen

# 10. CLI-Referenz

| piclaw | Chat mit dem Agenten starten |
| --- | --- |
| piclaw setup | Konfigurations-Wizard |
| piclaw doctor | Systemstatus prüfen |
| piclaw start / stop | Alle Services starten / stoppen |
| piclaw model download [id] | Lokales Modell herunterladen |
| piclaw model list | Alle verfügbaren Modelle anzeigen |
| piclaw llm list | Registrierte LLM-Backends anzeigen |
| piclaw llm add --name ... | Neues Backend registrieren |
| piclaw llm remove <name> | Backend entfernen |
| piclaw llm update <name> ... | Backend-Einstellungen ändern |
| piclaw agent list | Sub-Agenten anzeigen |
| piclaw agent start <id> | Sub-Agent starten |
| piclaw soul show | Soul-Datei anzeigen |
| piclaw soul edit | Soul-Datei bearbeiten |
| piclaw routine list | Routinen anzeigen |
| piclaw routine enable <n> | Routine aktivieren |
| piclaw briefing morning | Morgenbriefing sofort ausgeben |
| piclaw backup | Backup erstellen |
| piclaw metrics | Aktuelle Metriken anzeigen |
| piclaw camera snapshot | Foto aufnehmen |

# 11. Systemdienste

| piclaw-api | REST API + Web-Dashboard (Port 7842) |
| --- | --- |
| piclaw-agent | Haupt-Agent Daemon |
| piclaw-watchdog | Hardware- und Dienst-Überwachung (isolierter User) |
| piclaw-crawler | Hintergrund-Crawler Sub-Agent |
| piclaw-tandem (optional) | Tandem Browser Service |

## Dienste neu starten

sudo systemctl restart piclaw-api piclaw-agent

## Logs anzeigen

sudo tail -f /var/log/piclaw/api.log

sudo tail -f /var/log/piclaw/agent.log

journalctl -u piclaw-api -f

# 12. Soul-System

Die SOUL.md Datei definiert die Persönlichkeit, Ziele und Verhaltensregeln von Dameon. Ihr Inhalt wird bei jedem Gespräch als erster Block in den System-Prompt eingefügt.

## Pfad

/etc/piclaw/SOUL.md

## Bearbeiten

piclaw soul edit          # Im Editor bearbeiten

piclaw soul show          # Aktuellen Inhalt anzeigen

piclaw soul reset         # Standard-Soul wiederherstellen

Oder direkt im Web-Dashboard unter dem Tab 'Soul'.

# 13. Watchdog

Der Watchdog läuft als isolierter Systembenutzer (piclaw-watchdog) und überwacht alle PiClaw-Dienste sowie die Hardware.

## Konfiguration

/etc/piclaw/watchdog.toml

| temp_warn_c | Warnung bei überschreitung (Standard: 75°C) |
| --- | --- |
| temp_crit_c | Kritisch-Schwelle (Standard: 80°C) |
| disk_warn_pct | Festplatten-Warnung (Standard: 85 %) |
| ram_warn_pct | RAM-Warnung (Standard: 90 %) |
| telegram_token | Separater Bot-Token für Watchdog-Alerts |
| heartbeat_timeout | Sekunden bis Heartbeat-Alarm (Standard: 90 s) |

# 14. Fehlerbehebung

| piclaw doctor zeigt Fehler | API-Key in config.toml prüfen; piclaw setup ausführen |
| --- | --- |
| API antwortet nicht | sudo systemctl restart piclaw-api; Logs prüfen |
| Dameon antwortet nicht | piclaw doctor; LLM health prüfen; API-Key gültig? |
| WebSocket 401 Fehler | sudo systemctl restart piclaw-api (Token neu laden) |
| Kein lokales Modell | piclaw model download ausführen (~1.6 GB) |
| hohe CPU-Temperatur | Thermisches Routing aktiv: Dameon wechselt zu Cloud-API |
| Sub-Agent startet nicht | piclaw agent list; sa_registry.json prüfen |
| Installer schlägt fehl | Quelle in Whitelist? Internetverbindung? Logs prüfen |

# 15. Versionsverlauf

| v0.15 (März 2026) | Netzwerk-Monitor, Parallele Queue, Installer Sub-Agent, Tandem Browser, Multi-LLM Registry, NVIDIA NIM Integration |
| --- | --- |
| v0.14 (März 2026) | Queue-System, llama.cpp Output-Fix, Router-Fallback-Fix |
| v0.13 (März 2026) | Proaktiver Agent, Debugging-Runden, Stabilisierung |
| v0.12 (März 2026) | Home Assistant Integration |
| v0.11 (März 2026) | Boot-Partition Installer, piclaw.conf |
| v0.10 (März 2026) | Metriken, Kamera, MQTT, Backup & Restore |
| v0.9 (März 2026) | Setup-Wizard, API-Authentifizierung, Sub-Agent Sandboxing |
| v0.8 (März 2026) | Soul-System, Sub-Agenten, Multi-LLM-Routing, QMD Memory |

Vollständiges Changelog: CHANGELOG.md

Roadmap: ROADMAP.md