PiClaw OS

v0.15.0

KI-Betriebssystem für den Raspberry Pi 5

Dameon — Dein persönlicher KI-Agent Raspberry Pi 5 · Kimi K2 · Gemma 2B · NVIDIA NIM

März 2026

# 1. Was ist PiClaw OS?

PiClaw OS ist ein KI-Betriebssystem für den Raspberry Pi 5. Anstatt einen Cloud-Assistenten zu nutzen, der nach jedem Gespräch alles vergisst, lebt Dameon — dein persönlicher KI-Agent — dauerhaft auf deinem Pi.

Dameon kennt deine Hardware, merkt sich Entscheidungen und Präferenzen, führt eigenständig Aufgaben aus und ist per Telegram, Discord oder Web-Dashboard erreichbar — auch wenn kein Internet verfügbar ist.

Kernfunktionen

🤖 Dauerhafter KI-Agent mit persistentem Gedächtnis (QMD + MEMORY.md)

📡 Erreichbar via Telegram, Discord, WhatsApp, Web-Dashboard

🔍 Marktplatzsuche: Kleinanzeigen, eBay, Web — neue Inserate als Alert

🌡 Thermisches LLM-Routing: cloud bei Überhitzung, lokal im Normalbetrieb

🤖 Sub-Agenten: spezialisierte KI-Helfer für Suche, Installation, Monitoring

🔌 Home Assistant Integration: Lichter, Thermostate, Szenen per Sprache

🛡 Watchdog: unabhängiger Sicherheits-Daemon, append-only Logs

📊 Metriken-Dashboard mit Live-Charts im Browser

🔄 Self-Update: piclaw update — git pull + Neustart ohne root

# 2. Installation

## 2.1 Voraussetzungen

| Hardware | Raspberry Pi 5 (4 GB oder 8 GB empfohlen) |
| --- | --- |
| OS | Raspberry Pi OS Lite 64-bit (bookworm) |
| Speicher | 16 GB SD-Karte minimum, 32 GB empfohlen |
| Internet | Für Online-Installation und Cloud-LLM erforderlich |
| LLM-Key (optional) | NVIDIA NIM API-Key (nvapi-...) für Cloud-KI |

## 2.2 Online-Installation (empfohlen)

Die einfachste Methode — der Installer lädt alles automatisch von GitHub:

# Schritt 1: SD-Karte mit Raspberry Pi Imager flashen

# → Raspberry Pi OS Lite 64-bit, SSH + WLAN in den Einstellungen aktivieren

# Schritt 2: Pi booten und verbinden

ssh DEIN_USER@piclaw.local

# Schritt 3: Installer laden und ausführen

curl -sO https://raw.githubusercontent.com/RainbowLabsInc/PiClawOS/main/piclaw-os/boot/piclaw/install.sh

sudo bash install.sh

Dauer: ca. 5–10 Minuten. Am Ende startet PiClaw automatisch.

## 2.3 Offline-Installation (SD-Karte)

Für Installationen ohne Internet — alle Dateien befinden sich auf der SD-Karte:

# Im piclaw-os/ Verzeichnis auf dem PC:

make sync     # befüllt piclaw-src/ mit aktuellem Code

make sdcard   # erstellt piclaw-sdcard-v0.15.0.zip

ZIP entpacken, Ordner boot/piclaw/ auf die Boot-Partition der SD-Karte kopieren.

sudo bash /boot/piclaw/install.sh

## 2.4 Ersteinrichtung nach Installation

piclaw setup    # interaktiver Wizard: LLM-Key, Telegram, Soul, Fan

piclaw doctor   # Systemcheck

piclaw          # KI-Chat starten

Nach der Installation erreichbar

Web-Dashboard: http://piclaw.local:7842

KI-Chat: ssh pi@piclaw.local → piclaw

Telegram: nach Setup direkt im Chat schreiben

API: http://piclaw.local:7842/api/stats

# 3. Erste Schritte

## 3.1 Der KI-Chat

Der einfachste Einstieg: direkt im Terminal eintippen:

piclaw

PiClaw verbindet sich mit dem laufenden Daemon (schnelle Antworten). Ist der Daemon nicht erreichbar, startet PiClaw im Offline-Modus mit dem lokalen Gemma-Modell.

## 3.2 Beispiel-Gespräche

| Systemstatus | "Wie warm ist der Pi gerade?" / "Zeig mir RAM und CPU" |
| --- | --- |
| Marktplatz | "Suche Raspberry Pi 5 auf Kleinanzeigen in 22081 Umkreis 20km" |
| Dienste | "Starte den SSH-Dienst" / "Ist Homeassistant aktiv?" |
| Memory | "Merke dir: ich bevorzuge Antworten auf Deutsch" |
| Sub-Agent | "Erstelle einen Agenten der täglich um 7 Uhr den CPU-Status prüft" |
| WLAN | "Verbinde mit Netzwerk MeinWLAN, Passwort xyz" |
| Update | "Gibt es Updates?" / piclaw update |

## 3.3 Wichtige Befehle

| piclaw | KI-Chat öffnen |
| --- | --- |
| piclaw doctor | Vollständiger Systemcheck |
| piclaw setup | Interaktiver Konfigurationsassistent |
| piclaw update | PiClaw auf neuesten Stand bringen |
| piclaw update check | Ausstehende Updates anzeigen |
| piclaw model download | Gemma 2B lokal herunterladen (~1.6 GB) |
| piclaw agent list | Alle Sub-Agenten auflisten |
| piclaw soul show | Aktuelle Persönlichkeitsdatei anzeigen |
| piclaw llm list | Registrierte LLM-Backends anzeigen |
| piclaw backup | Konfiguration sichern |

# 4. KI-Backends

## 4.1 Multi-LLM-Router

PiClaw kann mehrere KI-Backends gleichzeitig verwalten und wählt automatisch das passende für jede Anfrage — basierend auf Tags, Priorität und Temperatur des Pi.

## 4.2 NVIDIA NIM (Standard)

Kimi K2 und Nemotron 70B laufen in der Cloud auf NVIDIA-Hardware. Kein eigener GPU nötig.

| API-Key | nvapi-... von https://build.nvidia.com |
| --- | --- |
| Kimi K2 Modell-ID | moonshotai/kimi-k2-instruct-0905 |
| Nemotron Modell-ID | nvidia/llama-3.1-nemotron-70b-instruct |
| Base URL | https://integrate.api.nvidia.com/v1 |
| Temperature | 0.6 für Kimi K2 (empfohlen von NVIDIA) |

piclaw llm list                        # aktuell registrierte Backends

piclaw llm add --name kimi --provider openai \

--model moonshotai/kimi-k2-instruct-0905 \

--api-key nvapi-DEIN-KEY \

--base-url https://integrate.api.nvidia.com/v1 --priority 8

## 4.3 Lokales Modell (Gemma 2B)

Für den Offline-Betrieb oder wenn die Cloud nicht erreichbar ist:

piclaw model download    # lädt Gemma 2B Q4 herunter (~1.6 GB)

# Modell liegt danach in: /etc/piclaw/models/gemma-2b-q4.gguf

Gemma 2B benötigt ~2.2 GB RAM und antwortet in 10–30 Sekunden auf dem Pi 5.

## 4.4 Thermisches Routing

Bei hoher CPU-Temperatur schaltet PiClaw automatisch auf Cloud-Backends um:

| < 55°C (cool) | Lokales Modell erlaubt, Cloud optional |
| --- | --- |
| 55–70°C (warm) | Monitoring, lokales Modell noch OK |
| 70–80°C (hot) | Cloud bevorzugt, lokales Modell möglich |
| 80–85°C (critical) | Nur Cloud, lokales Modell deaktiviert |
| > 85°C (emergency) | Alles gedrosselt, Telegram-Alert |

# 5. Soul — Dameons Persönlichkeit

Die Soul-Datei definiert, wer Dameon ist: Persönlichkeit, Sprache, Aufgaben und Grenzen. Sie wird als erstes in jeden System-Prompt injiziert.

piclaw soul show        # aktuellen Soul anzeigen

piclaw soul edit        # im Editor öffnen

piclaw soul reset       # auf Standard zurücksetzen

Die Datei liegt unter /etc/piclaw/SOUL.md und kann auch direkt bearbeitet werden. Änderungen wirken beim nächsten Gespräch.

Was in den Soul gehört

Name und Charakter (direkt, freundlich, technisch präzise...)

Sprache (antworte auf Deutsch / English)

Primäre Aufgaben (Home Automation, Raspberry Pi, Marktplatz...)

Verhaltensregeln (keine destruktiven Aktionen ohne Bestätigung)

Kontext (lebt in Hamburg, hilft mit Home Lab, Haustiere...)

# 6. Persistentes Gedächtnis

## 6.1 Wie das Gedächtnis funktioniert

PiClaw merkt sich Fakten, Entscheidungen und Präferenzen über Gespräche hinweg. Das Gedächtnis besteht aus drei Teilen:

| MEMORY.md | Dauerhafte Fakten, Entscheidungen, Präferenzen |
| --- | --- |
| Tages-Logs | Automatische Protokolle (YYYY-MM-DD.md) |
| QMD-Index | Hybrid-Suchindex (BM25 + Vektor + Reranking) |

## 6.2 Gedächtnis nutzen

| "Merke dir das" | Schreibt in MEMORY.md |
| --- | --- |
| "Erinnerst du dich an..." | Sucht im QMD-Index |
| memory_search Tool | Direkte Suche im Chat |
| memory_write Tool | Explizit speichern |

Der QMD-Index wird stündlich im Hintergrund aktualisiert (systemd-Timer), nicht nach jedem Chat — das würde den Pi für Minuten blockieren.

## 6.3 Wichtige Hinweise

- SOUL.md wird bewusst nicht im Gedächtnisindex erfasst

- Sessions werden als JSONL gespeichert und sind durchsuchbar

- Gedächtnis-Dateien liegen in: /etc/piclaw/memory/

# 7. Sub-Agenten

Sub-Agenten sind spezialisierte KI-Helfer, die Dameon für bestimmte Aufgaben erstellt und verwaltet. Jeder Agent hat eine eigene Mission, eigene Tools und einen eigenen Zeitplan.

## 7.1 Sub-Agenten erstellen

Einfach im Chat beschreiben:

"Erstelle einen Agenten der täglich um 7 Uhr die CPU-Temperatur prüft"

"Überwache Kleinanzeigen für Raspberry Pi alle 30 Minuten"

"Starte einen Agenten der täglich mein GitHub Repository pullt"

## 7.2 Eingebaute Sub-Agenten

| SearchAssistant | Marktplatzsuche (Kleinanzeigen, eBay, Web) |
| --- | --- |
| InstallerAgent | Software installieren mit Bestätigungs-Workflow |
| WebCrawler | Webseiten crawlen, einmalig oder wiederkehrend |
| Watchdog | Systemüberwachung, eigener Linux-User, tamper-proof |

## 7.3 Verwaltung per CLI

piclaw agent list              # alle Sub-Agenten

piclaw agent start <name>      # Agent starten

piclaw agent stop <name>       # Agent stoppen

piclaw agent run <name>        # sofort ausführen

piclaw agent remove <name>     # Agent löschen

## 7.4 @-Prefix für direkten Aufruf

Im Chat kann ein Sub-Agent direkt adressiert werden:

@installer  installiere htop

# 8. Marktplatzsuche

PiClaw sucht auf Kleinanzeigen.de, eBay.de und im Web nach Inseraten. Neue Inserate werden als Alert über Telegram gesendet.

## 8.1 Suche starten

"Suche Raspberry Pi 5 auf Kleinanzeigen in 22081 Umkreis 30km"

"Finde einen gebrauchten Monitor unter 100€ auf eBay in Hamburg"

"Durchsuche Kleinanzeigen und eBay nach Lego Technic"

## 8.2 Wiederholende Suche

"Überwache Kleinanzeigen für Raspberry Pi 5 und melde neue Inserate"

"Suche alle 30 Minuten nach gebrauchten iPhones unter 200€"

Wie die Suche funktioniert

1. PLZ wird automatisch aus der Anfrage extrahiert

2. Suchbegriff wird von Rauschwörtern bereinigt

3. Direkte Suche wenn PLZ + Begriff erkannt (schneller Pfad)

4. Neue Inserate werden markiert und gemeldet

5. Gesehene Inserate werden nicht erneut gemeldet

Die Datei /etc/piclaw/marketplace_seen.json enthält alle bereits gemeldeten Inserate. Löschen zum Zurücksetzen.

# 9. Messaging & Benachrichtigungen

## 9.1 Telegram (empfohlen)

Telegram ist der primäre Kommunikationskanal. Nachrichten senden und Befehle empfangen.

piclaw setup   # Schritt 'Telegram' im Wizard

# oder direkt:

piclaw messaging setup telegram

| Bot erstellen | @BotFather auf Telegram → /newbot |
| --- | --- |
| Chat-ID finden | @userinfobot auf Telegram anschreiben |
| Konfiguration | /etc/piclaw/config.toml → [telegram] |

## 9.2 Discord

piclaw messaging setup discord

## 9.3 Alle Adapter testen

piclaw messaging test    # sendet Testnachricht an alle konfigurierten Kanäle

piclaw messaging status  # zeigt aktive Adapter

# 10. Web-Dashboard

Das Web-Dashboard ist unter http://piclaw.local:7842 erreichbar. Es zeigt Echtzeit-Metriken, erlaubt Chat und verwaltet Sub-Agenten.

| Dashboard | CPU, RAM, Temperatur, Uptime, Services |
| --- | --- |
| Memory | Gedächtnis durchsuchen (BM25 + Vektor) |
| Agenten | Sub-Agenten erstellen, starten, stoppen |
| Soul | Persönlichkeit direkt im Browser bearbeiten |
| Hardware | I2C-Scan, Sensoren, thermisches Routing |
| Metriken | Zeitreihen-Charts für CPU, RAM, Temperatur |
| Kamera | Fotos aufnehmen, KI-Bildanalyse |
| Chat | Direkter KI-Chat im Browser |

Der API-Token wird automatisch generiert und ist in der HTML-Seite eingebettet. Zum Anzeigen: piclaw config token

# 11. Updates

PiClaw aktualisiert sich über git pull — kein root-Passwort nötig, da die Berechtigungen beim Installer gesetzt werden.

piclaw update check   # zeigt ausstehende Commits

piclaw update         # führt Update aus + Neustart

piclaw update system  # apt upgrade (System-Pakete)

Update-Ablauf

1. git pull origin main — holt neuen Code von GitHub

2. pip install -e . — nur wenn pyproject.toml geändert

3. sudo systemctl restart piclaw-api piclaw-agent

→ Dauer: ca. 10–30 Sekunden, Config bleibt erhalten

# 12. Watchdog & Sicherheit

Der Watchdog läuft als eigenständiger Linux-User (piclaw-watchdog) und kann nicht vom Hauptagenten beeinflusst werden.

## 12.1 Was der Watchdog überwacht

- Disk > 85% → Warning, > 95% → Critical

- CPU-Temperatur > 75°C → Warning, > 80°C → Critical

- RAM > 90% → Warning

- Services down → Warning (3× → Critical)

- Datei-Integrität: config.toml, systemd-Services, sshd_config

- Heartbeat des Hauptagenten (alle 30s)

- Installer-Hänger (Lock-Datei älter als 15 Min)

## 12.2 Alerts lesen

piclaw  →  watchdog_alerts    # im Chat

piclaw  →  watchdog_status    # Übersicht

## 12.3 Watchdog-Logs

Watchdog-Logs sind append-only (SQLite-Trigger) und können nicht nachträglich geändert werden.

sudo journalctl -u piclaw-watchdog -f

# 13. Fehlerbehebung

| piclaw.local nicht gefunden | Warte 90s nach Boot. IP im Router nachschauen. |
| --- | --- |
| 'No LLM backends configured' | piclaw setup → LLM-Key eintragen oder piclaw model download |
| Doctor zeigt Standardwerte | CONFIG_DIR-Bug: /etc/piclaw/config.toml fehlt? |
| API startet und stoppt sofort | api.log prüfen: sudo journalctl -u piclaw-api -n 50 |
| Watchdog: Permission denied | chmod 1777 /etc/piclaw/ipc/ && sudo usermod -aG piclaw piclaw-watchdog |
| QMD CPU 100% | Prüfen ob QMD pro Turn läuft (sollte nur cron sein) |
| Marketplace: keine Ergebnisse | PLZ korrekt? /etc/piclaw/marketplace_seen.json löschen zum Zurücksetzen |
| piclaw update schlägt fehl | /etc/sudoers.d/piclaw vorhanden? sudo bash install.sh erneut ausführen |

## 13.1 Systemcheck

piclaw doctor                          # vollständiger Check

sudo systemctl status piclaw-api piclaw-agent piclaw-watchdog piclaw-crawler

sudo tail -f /var/log/piclaw/api.log   # API + Agent-Logs

sudo tail -f /var/log/piclaw/watchdog/watchdog.log

# 14. Konfigurationsdatei

Die Hauptkonfiguration liegt unter /etc/piclaw/config.toml. Wichtigste Sektionen:

[agent]

agent_name = "Dameon"

[llm]

backend  = "openai"

model    = "moonshotai/kimi-k2-instruct-0905"

api_key  = "nvapi-..."

base_url = "https://integrate.api.nvidia.com/v1"

[telegram]

token   = "123456:ABC-..."

chat_id = "987654321"

Einzelne Werte ändern:

piclaw config set llm.api_key nvapi-DEIN-KEY

piclaw config set agent_name Jarvis

# 15. Roadmap

| v0.15.0 (jetzt) | Multi-LLM-Router, Marketplace-Fix, sauberer Installer, git-Update |
| --- | --- |
| v0.16 — AgentMail | E-Mail-Postfach für Dameon via agentmail.to |
| v0.17 — Emergency | Notabschaltung via smarter Steckdose (Modem-Schnitt) |
| v0.18 — Sicherheit | fail2ban-Integration, IP-Blocking, Sicherheits-Reports |
| v0.19 — Browser | Tandem Browser: autonomes Surfen und Formular-Ausfüllen |
| v0.22 — Effizienz | Einzelne Gemma-Instanz (spart ~2 GB RAM) |

Projekt-Repository

https://github.com/RainbowLabsInc/PiClawOS

Issues, Feature-Requests und Pull Requests willkommen.

PiClaw OS v0.15.0 — März 2026